Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia

Część I – sprzęt audio-wizualny

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikser Analogowy 16/4 IO | - 12 wejść mono - 3 wejścia stereo - 4 wyjścia AUX - 4 pasmowy korektor z parametrycznym środkiem - 4 grupy - Procesor efektów - Przełącznik solo/mute - Wbudowany zasilacz - Tłumiki 100 mm - 2-kanałowy wbudowany interfejs audio Możliwość montażu w racku 19" (opcjonalnie) | 1 |
|  | Kolumny nagłośnienia stałego | - Pasmo przenoszenia 85Hz – 17kHz • Moc znamionowa 100w ( 200w program) w 8 Ohm - Skuteczność 90 dB • Max SPL 110 dB - Zakres pracy promienia 100° x 100° - Impedancja 8 Ohm - Odczepy Transformatora 70v 30w 15w 7,5w 3,5w 100v 30w 15w 7,5 | 4 |
|  | Kolumny przenośne | - Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz • Moc wyjściowa: 1.500 W - Max. SPL ( 1 W/1 m): 135 dB • Zakres pracy promienia: 90° x 50° - Cyfrowe przetwarzanie dźwięku: Wbudowany DSP • Wejścia: 2 x gniazdo kombo XLR / Jack, Chinch - Wyjścia: Mix out • Elementy sterujące: Regulacja Gain, zmienne tryby pracy Kołnierz na statyw: Podwójny kołnierz na statyw | 4 |
|  | Wzmacniacz nagłośnienia stałego | • Wyjście - 120W @ 4/8 Ohms (1kHz Power, THD+N<0.5%) • Pasmo przenoszenia - +/- 1dB (@1W into 4 or 8 Ohms) • Impedancja wyjściowa - 2 - 16 Ohm • Czułość - 1.4Vrms • Impedancja wejściowa - Zbalansowane 20K Ohms/Niezbalansowane 10K Ohms • Maksymalna czułość wejściowa - +20dBu | 1 |
|  | Procesor Antysprzężeniowy | • Wejścia - 2 • Typ Wejść - 2x XLR Żeński i ¼ TRS • Impedancja wejściowa – Zbalansowane 50 kOhm/ Niezbalansowane 25kOhm • Maksymalny poziom wejścia - +20dBu • Wyjścia – 2 • Typ Wyjść – Męski XLR i ¼ TRS • Impedancja wyjściowa – Zbalansowane >120Ohm/ Niezbalansowane >60Ohm • Maksymalny poziom wyjścia - +20dBu • Przetwarzanie A/D – D/A – 24bit, 48 kHz • Napięcie robocze - 100-120VAC 50/60 Hz - EU: 220240 VAC 50/60 Hz • Pobór energii – 9w | 1 |
|  | Mikrofony bezprzewodowe | Podwójny zestaw mikrofonów bezprzewodowych • nadajnik do ręki • Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED • Regulowana kontrola wzmocnienia • Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości • Do 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA) • Zakres pracy 100 m (w linii wzroku) • Odbiornik • Do 12 kompatybilnych radiowo systemów • Sterowane mikroprocesorem wewnętrznym anteny diversity • Funkcja One Touch QuickScan lokalizuje najlepszą wolną częstotliwość́ radiową • Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR • Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku | 2 |
|  | Mikrofon nagłowny bezprzewodowy | • Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12 • Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 • Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan: Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość • Wyświetlacz nadajnika: LED • Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości • Bateria, Żywotność: 2AA, do 14 godzin pracy • Zasięg transmisji: 91 m (przy bezpośredniej widoczności ) • Charakterystyka audio: 50–15000 Hz | 1 |
|  | Statywy mikrofonowe | - Podłogowy statyw mikrofonowy - Ruchome, wyciągane ramię amortyzujący wstrząsy - Rozkładany trójnóg - Gwint: 9mm (⅜") - Czarny lakier, matowy - Regulowana długość ramienia: 46-77cm - Regulowana wysokość: 90-160cm | 4 |
|  | Statyw stolikowy | Stołowy statyw mikrofonowy Amortyzacja wstrząsów Ø 160mm x 210-360mm Gwint | 1 |
|  | Mikrofony na pulpit prezydialny (gęsia szyjka) | Mikrofony elektretowe na gęsiej szyi, ze świecącym na czerwono pierścieniem • 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna) • Wysoka zrozumiałość mowy • Włączany tłumik 10dB oraz filtr dolnozaporowy • Wysoka jakość wykonania • Gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR • Wymagane zasilanie phantom z miksera lub z podstawy | 2 |
|  | Podstawa do mikrofonu prezydialnego | Podstawa do mikrofonu prezydialnego • Obudowa z tworzywa ABS do montażu wpustowego w blacie • Dostępny w kolorze jasnoszarym lub czarnym • 2 gniazda 3.5mm stereo do podłączania słuchawek oraz rejestratora • Automatyczne testowanie połączeń mikrofonowych po włączeniu systemu • Pasmo przenoszenia – 100 Hz – 15 kHz • Czułość - >/= 50 dB | 2 |
|  | Switch HDMI | • Przełącznik/switch HDMI • 4 wejscia HDMI • 1 wyjscie HDMI • Obsługiwane rozdzielczości – HD 720p, Full HD 1080p, 480i, 576i, 1080i, Ultra HD 4K x 2K • Zasilanie 5v / 3 A | 2 |
|  | Switch VGA | • Przełącznik/ switch vga • Wejście: 4 szt. VGA • Wyjście: 1 szt. VGA • Możliwe standardy sygnału wejściowego: VGA, SVGA, XGA, SXGA, monitory Multi-Sync | 2 |
|  | Oświetlenie sceniczne | • Pobór mocy – 150W • Napięcie zasilania - 100 - 245V • Częstotliwość napięcia - 50/60Hz • Typ diody - 4w1 • Ilość diod – 14 • Moc diody – 10W • Wyświetlacz LED – 4 znaki • Barwa – RGBW • Strumień świetlny – 9870 lm • Kąt świecenia 25⁰ x 25⁰ • Ilość Kanałów DMX - 8/12/14 • Standard DMX – DMX 512 • AC IN – powerCON • AC OUT – powerCON • DMX IN – XLR 3pin • DMX OUT – XLR 3 pin | 4 |
|  | Sterownik DMX | • 2 kontrolery w 1 (sterownika DMX i Midi) • 32 kanałów DMX 12 Fixtures- każda, 384 kanałów ogółem • 30 programowalnych scen banks- 240 programowalnych scen całkowite • 12 programowalnych pościgi • 8 suwaków kontroli x 4 banki kanałów • Programowalne Joystick • Prędkość i Fade tłumiki • Wbudowany mikrofonowe lub liniowe wejście RCA dla podawania sygnału audio • Wejście MIDI do scen, pościgu lub zaciemnienie spuście • Przycisk sync • Wejście dla wytwornicy dymu z wyzwalaczem (Do użytku tylko z ADJ VF1300) • Wejście RS-232 • Przycisk Blackout | 1 |
|  | Odtwarzacz CD, MP3 | • Typ urządzenia - odtwarzacz CD i MP3 • Media - CD, MP3, USB, SD, MMC • Stosunek S/N - >70 dB • Wyjście, analogowe - 1,2 V • Zasilanie - 230V~/50Hz/50VA • Napięcie zasilające - ~230 V • Zasilanie sieciowe – 50Hz • Pobór mocy w trybie pracy - 50 VA • Połączenia - 1 x RCA L/R | 1 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Zestaw: Kable Prądowe do oświetlenia - 300 mb: • PRZEWÓD OMY 3x1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) • Przekrój żył:1,5mm2 • Napięcie izolacji:300/300V • Rodzaj materiału żyły: miedź • Tworzywo izolacja: PVC (polichlorek winylu) | 1 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Zestaw: Kabel sterujący DMX - 200 mb: • Cyfrowy 110 Ω AES / EBU • Ekran: Miedziana tuleja spiralna + AL- fleece • Materiał izolacyjny przewodu: Pianka / Skin-PE • Liczba kanałów (AES / EBU, DMX) 1 • Przewody wewnętrzne (AES / EBU, DMX) 2 • Średnica przewodu wewnętrznego (AES / EBU, DMX) 0,22 mm • AWG (AES / EBU, DMX) 24 • Impedancja 110 Ohm • Materiał zewnętrzny PVC • Zakres temperatur -25 do 70 | 1 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Zestaw; Kable HDMI oraz VGA z do projektora - 50 mb | 1 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Zestaw: Kabel wieloparowy Audio - 50 mb. | 1 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Wtyki i gniazda do kabli mikrofonowych | 100 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Gniazdo 61 pin do kabla multi – parowego | 2 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Wtyk do kabla Multi - par x1 | 2 |
|  | Okablowania dostosowane do planowanego sprzętu | Zestaw: Kable sygnałowe do kolumn głośnikowych z miedzi beztlenowej - 290 mb | 1 |
| 25. | Projektor instalacyjny | Projektor instalacyjny (z obiektywem) • Natężenie światła – 8.000 Lumen • Rozdzielczość - WUXGA, 1920 x 1200 • Optymalizacja 4k • Współczynnik proporcji obrazu - 16:10 • wymagana odległość projekcji: do 30 metrów (lub więcej) • Źródło światła – laser • Korekcja obrazu +/- 45⁰ pionowo, +/- 30⁰ poziomo • Napięcie zasilania - AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz - W zestawie półka wspornikowa lub uchwyt naścienny dedykowany do modelu projektora. | 1 |
| 26. | Projektor multimedialny | • Natężenie światła – 3.500 lumen • Rozdzielczość - WXGA, 1280 x 800, 16:10 • Współczynnik proporcji obrazu - 16:10 • Źródło światła – Lampa • Korekcja obrazu +/- 30⁰ pionowo, +/- 30⁰ poziomo • Napięcie zasilania - AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz W zestawie uchwyt do montażu sufitowego dedykowany do modelu projektora. | 1 |
| 27. | Ekran projekcyjny | • Powierzchnia robocza – 400x225 • Format 16:10 • Rodzaj ekranu - Elektryczny • Cechy ekranu - Ścienno – sufitowy • Przednia strona - biała matowa • Tylna strona - czarna | 1 |

Część II – sprzęt fotograficzny

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System mocowania lamp fotograficznych | Szynowy system sufitowego zawieszania lamp fotograficznych, charakteryzujący się płynnym przesuwem elementów – profesjonalny sprzęt dedykowany jako wyposażenie do studia fotograficznego. W skład szynowego systemu mocowania lamp fotograficznych wchodzi 4 szyny, w tym: 2 x szyna ruchoma 3 m i 2 x szyna stała 3 m. Pozostałe wyposażenie: - 4 szt. pantograf opuszczany o udźwigu do 15 - 16 kg - 4 szt. wózek podwójny - 4 szt. wózek pojedynczy - tyczka teleskopowa opuszczana - 4 szt. kabel sieciowy o długości minimum 10 m - adekwatne zaciski do kabli | 1 |
|  | Tło fotograficzne | Tło winylowe – wysokiej jakości materiał, odporny na rozdarcia, wygięcia, nie powodujących refleksów i odbić światła. Rozmiar 2 x 3 m. Każde tło w innym kolorze: biały, szary i czarny – dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | 3 |
|  | Lampa bezcieniowa na statywie | Pierścieniowa lampa bezcieniowa fotograficzna z możliwością regulacji temperatury barwowej światła w pełnym zakresie od 3200K do 5600K. CRI powyżej 93. Moc żarówki powyżej 55 W. Lampa powinna posiadać możliwość zasilania AC oraz za pomocą akumulatora (dołączony akumulator w zestawie). W zestawie dołączona zapasowa żarówka o tych samych parametrach. W zestawie kompatybilny z lampą statyw profesjonalny z wysuwaną kolumną centralną z przekładnią zębatą. Statyw na kółkach – koła wyposażone w hamulce. Statyw wykonany ze stali chromowanej. Sekcje ze śrubami dociskowymi. Parametry mocowania: standardowy trzpień 16 mm; bolec 28 mm Wymiary statywu: maksymalna wysokość: 270 - 290 cm, minimalna wysokość 140 - 150 cm, maksymalny udźwig: od 30 do 40 kg | 1 |
|  | Lampa bezcieniowa na wysięgniku | Pierścieniowa lampa bezcieniowa montowana na wysięgniku. Żarówka o mocy powyżej 55 W. Temperatura barwowa światła: 5500 K z płynną regulacją mocy. Średnica wewnętrzna lampy: ok. 42 cm. Do 50 000 godzin świecenia. W zestawie zasilacz sieciowy płynna regulacja mocy oraz zapasowa żarówka. Wysięgnik przeznaczony do mocowania do ściany: składający się z dwóch sekcji, maksymalna długość wysięgnika: 200 -210cm, minimalna długość wysięgnika: 110-120cm, obrót wysięgnika w pionie: 160 stopni, obrót wysięgnika w poziomie: 180 stopni, udźwig od 4 do 5 kg, materiał: aluminium, waga: od 2 do 2,5 kg, kolor: czarny. | 1 |
|  | Aparat fotograficzny | Body. Liczba efektywnych pikseli: 20,9 mln. Typ matrycy: COMOS; rozmiar matrycy: APS-C; czas otwarcia migawki minimum: 30-1/8000; Rozdzielczość mieszcząca się w przedziale LCD: 1 200 000 - 1 300 000 pikseli; zakres czułości ISO 100-52200 (1.640.000); menu w języku polskim; waga bez akumulatora do 760 g; matryca 23,5x15,7mm (DX) CMOS; funkcja czyszczenia matrycy. W zestawie profesjonalna torba na aparat fotograficzny. Obiektyw 1 Kompatybilny z body, AF-S DX 16-80 mm f/2,8 – 4E ED VR. Obiektyw 2 Kompatybilny z body, AF/S DX Micro 4O mm f/2,8 G. Do pracy aparatu konieczny jest statyw z głowicą Statyw profesjonalny 3-sekcyjna konstrukcja, aluminiowe nogi, głowica trzykierunkowa z szybkozłączką, wbudowana poziomnica, maksymalna wysokość mieszcząca się w przedziale 170-180 cm. | 1 |
|  | Lampa UV ze statywem | Świetlówka UV 40W, GE F40 Black Light Blue EX, (368nm) - 2 sztuki. Oprawa na 2 świetlówki ze statywem. | 2 |
|  | Lampa sodowa ze statywem | Lampa z żarówką z pasmem światła 589,3 nm – światło sodowe. Dostosowany statyw i oprawa. | 2 |
|  | Lampa fotograficzna | Pierścieniowa, bezcieniowa lampa fotograficzna z możliwością regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 3200K do 5600K. Żarówka o mocy powyżej 55 W. Średnica ringu ok. 16’’. Współczynnik CRI powyżej 93. Możliwość zasilania za pomocą akumulatora – akumulator w zestawie. Źródło zasilania: AC. Waga lampy do 1 kg. Do lampy dołączona zapasowa żarówka 65 W. | 2 |
|  | Zestaw filtrów fotograficznych | 3 filtry wysokiej jakości, nakręcane 72 mm, kompatybilne z obiektywami które są przedmiotem zamówienia!: - filtr IR, blokujący światło widzialne do długości fali 720nm, przepuszczając jedynie promieniowanie podczerwone - filtr UV - absorbuje promieniowanie ultrafioletowe. Odporna na działanie wody i odporna na zarysowania wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna, ochrona filtra i soczewki obiektywu. - Filtr blokujący promieniowanie IR/UV- powłoka antyrefleksyjna odporna na działanie wody i na zarysowania wielowarstwowa | 1 szt. |
|  | Stelaż do tła fotograficznego | Wymierzenie, wykonanie i montaż konstrukcji podtrzymującej tło fotograficzne. System mocowania teł - na wysokości dostosowanej do przestrzeni (około 220 cm) należy przewidzieć montaż systemu mocowania teł służących do rozwijania papieru (tła fotograficznego), mieszczących tła fotograficzne o szerokości 200 cm. Rolki powinny posiadać mechanizm umożliwiający łatwą wymianę teł. Rolki powinny posiadać mechanizm zapobiegający niekontrolowanemu rozwijaniu się papieru (specjalny mechanizm samohamowny). Jednocześnie mechanizm powinien umożliwiać łatwe rozwijanie papieru. Stelaż do mocowania jednocześnie 3 teł fotograficznych. Wysokość całego stelażu: od 30 do 40 cm. Odległość między wspornikami – ok. 8 cm. Szerokość wspornika – ok. 5 cm. | 1 |
|  | Stelaż do tła bezcieniowego | Stelaż – namiot bezcieniowy z lampami LED z asortymentu sprzętu fotograficznego. Powinien posiadać czarną powłokę wierzchnią. W skład stelażu wchodzi listwa oświetleniowa LED, 3 zasilacze, 3 dyfuzory, 2 żabki metalowe do mocowania przedmiotów, tło białe, tło błękitne, tło czarne. Temperatura barwowa oświetlenia: 5500K. Żywotność lamp około 30 000h. Wymiary powierzchni zewnętrznej namiotu powinna mieścić się w przedziałach: 150-160 x 110 -120 x 90-80 cm. Materiały Akryl, PVP. | 1 |
|  | Lampa bezcieniowa | Lampa natynkowa, rastrowa, LED, 60x60 cm, oprawa biała z blachy stalowej, barwa światła biała, napięcie 220-240 V, komplet świetlówek | 2 |